МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

# ПРЕИМУЩЕСТВА

Штуцеры, клапана, болты поворотного угольника имеют отверстия для пломбировки.

Высокое качество комплектующих: 
- кольца(D18-055F) и шайба уплотнительные(08 Cu) выполнены   из   качественной мягкой   меди (не алюминий!!!),       
- угольник поворотный - из стали (не алюминий!!!),       
- клапан обратный проверен на давление,       
- комплектующие в монтажном комплекте имеют защиту  от коррозии.

Подчеркиваем, что от комплектующих зависит и качество установки!!!

# ПРИМЕНЕНИЕ

| Комплект №2 | Комплект №9 | Комплект №10 |
| --- | --- | --- |
| Универсальный | Для двигателей Д243, Д245, Д260 | Для двигателей ЯМЗ, Камаз |

СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в состав комплектов, а также заменять комплектующие на аналогичные без уведомления покупателя.

| Внешний вид | Обозначение | Наименование | Описание | Комплект №2 | Комплект №9 | Комплект №10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Болт 026 | Болт поворотного угольника | Для соединения топливной магистрали с узлами топливной системы - ТНВД или ФТО | 3 шт | 2 шт | 3 шт |
|  | Болт 027 | Болт поворотного угольника | Для соединения двух ветвей топливной магистрали с узлами топливной системы - ТНВД или ФТО | 1 шт | 1 шт | - |
|  | Болт М8х16 | Болт | Для крепления датчика /счетчика к кронштейну | 4 шт | 4 шт | 4 шт |
|  | Гайка М8 | Гайка | Для крепления датчика/счетчика к кронштейну | 4 шт | 4 шт | 4 шт |
|  | Шайба 8 | Шайба | Для крепления датчика/счетчика к кронштейну | 4 шт | 4 шт | 4 шт |
|  | Шайба 8.65 Г | Шайба гровер | Для крепления датчика/счетчика к кронштейну | 4 шт | 4 шт | 4 шт |
|  | Шайба CU D-18 | Шайба уплотнительная медная | Для уплотнения соединений монтажных деталей между собой | 16 шт | 14 шт | 11 шт |
|  | Шайба CU 2026 | Шайба уплотнительная медная | Для уплотнения соединений монтажных деталей между собой на ФТО двигателей ЯМЗ | 1 шт | - | 1 шт |
|  | Пломба | Пломба пластмассовая | Для опломбирования топливопровода | 8 шт | 6 шт | 6 шт |
|  | К1 | Клапан обратный | Для снятия влияния гидроударов на точность измерения датчиков. (белый клапан) 0,35-0,5 Атм | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
|  | К2 | Клапан перепускной | Для сброса избыточного давления в топливной магистрали на выходе подкачивающего насоса | 1 шт | - | - |
|  | TR 8 | Угольник поворотный | Для соединения трубки топливной с монтажными деталями | 8 шт | 6 шт | 4 шт |
|  | GB-612 | Фильтр топливный | Для установки после ФТО перед датчиком в топливной магистрали | 1 шт | - | - |
|  | Хомут 008 | Хомут червячный | Для фиксации трубки топливной на угольник поворотный или фильтр GB-612 | 10 шт | 6 шт | 4 шт |
|  | Штуцер 012 | Штуцер-переходник двойной | Для соединения топливной магистрали с обратной магистралью через перепускной клапан | 1 шт | 1 шт | - |
|  | Штуцер 015 | Штуцер-переходник одинарный | Для отвода обратной топливной магистрали с ФТО через перепускной клапан | 1 шт | - | 1 шт |
|  | Штуцер 016 | Штуцер-переходник одинарный | Для соединения топливной магистрали и трубки обогревателя | 1 шт | - | - |
|  | Штуцер 016-01 | Штуцер-переходник двойной | Для соединения двух ветвей топливной магистрали и трубки обогревателя | 1 шт | - | - |
|  | Пробка | Пробка резьбовая | Для заглушки "обратки" с ТНВД | 1 шт | 1 шт | 1 шт |

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ №4

Напоминаем вам, что при установке счетчиков и датчиков на автомобили с подачей топлива на ТНВД более 150 л/час (например: КАМАЗ Euro 2/3 c ТНВД Bosch; МАЗ MAN 630268 с двигателем  Euro 3 MAN 02866LF25) для обеспечения минимального сопротивления потоку топлива следует применять монтажный комплект №4.

Комплект предназначен для подключения счетчиков и датчиков  с применением трубки топливной d=10 мм. В состав комплекта входит  надежный  стальной угольник Hansa Flex (Германия) с защитным гальваническим покрытием.

Рекомендуем использовать с монтажным комплектом качественную  топливную трубку  TU10. Данная трубка производства Semperit рассчитана на давление 10 бар и имеет 4-х кратный запас прочности.

Состав монтажного комплекта №4

- Анкер с кольцевым наконечником

TR 10 B 08   (угольник)                 - 8 шт

- Болт поворотного угольника 026   - 3 шт

- Болт поворотного угольника 027   - 1 шт

- Болт М8х16                                  - 4 шт

- Гайка М8                                      - 4 шт

- Клапан обратный 001-01 (с белой

маркировкой)                               - 1 шт

- Клапан перепускной 003-01

(с красной маркировкой)              - 1 шт

Анкер с кольцевым наконечником

- Кольцо уплотнительное

D18-055-А-01                               - 16 шт

- Пробка резьбовая 028                  -  1 шт

- Хомут червячный 008-01              -  8 шт

- Шайба 8                                       - 4 шт

- Шайба 8.65Г                                 - 4 шт

- Шайба уплотнительная

08 Cu 2026                                   - 1 шт

- Штуцер-переходник 012               - 1 шт

- Штуцер-переходник 015               - 1 шт

- Штуцер-переходник 016               - 1 шт

- Штуцер-переходник 016-01          - 1 шт