- Солидолонагнетатель (GR 44212, GR44221)

- Инструкция по эксплуатации

- Сборка и использование - Соедините фланец крышки (1) и крышку (2) при помощи четырёх болтов и гаек (3) - Вставьте корпус насоса в крышку - Расположите нажимной диск (12) с уплотняющим кольцом (16) поверх смазки так, чтобы максимально удалить воздух - Вставьте всасывающий патрубок в уплотнительное кольцо (16) - Разместите устройство поверх контейнера со смазкой и закрепите крышку (2) на корпусе контейнера при помощи трёх фиксирующих барашков (13) - Нажмите на корпус нагнетателя так, чтобы всасывающий патрубок коснулся дна контейнера - Закрепите крышку на корпусе насоса при помощи болта и гайки (4) - Если насос используется впервые, добавьте в выходное отверстие небольшое количество масла (30мл.) - Вверните в выходное отверстие стальную трубку (8) с адаптером для заправки шприцев (11) - Начните качать с помощью рычага (19)

- ДЕТАЛИРОВКА

| - № | - Описание | - К-во | - № | - Описание | - К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Фланец крышки (нерж.) | - 1 | - 11 | - Заправочный адаптер | - 1 |
| - 2 | - Крышка ø 310мм | - 1 | - 12 | - Нажимной диск ø280мм | - 1 |
| - 3 | - Болт+гайка | - 4 | - 13 | - Барашек | - 3 |
| - 4 | - Болт+гайка | - 1 | - 14 | - Шток поршня | - 1 |
| - 5 | - Гайка поршня | - 1 | - 15 | - Толкатель поршня (гайка, шайба, сальник) | - 1 |
| - 6 | - Всасывающий патрубок | - 1 | - 16 | - Уплотнительное кольцо | - 1 |
| - 7 | - Поршень | - 1 | - 17 | - U-образная защёлка | - 1 |
| - 8 | - Стальная трубка | - 1 | - 18 | - Обратный клапан | - 1 |
| - 9 | - Литая головка | - 1 | - 19 | - Рычаг насоса | - 1 |
| - 10 | - Колпачок | - 1 |  |  |  |

- Применение: Смазка до консистенции №2 включительно по шкале NLGI (Национальный Институт Пластичных Смазок (США) контейнер 20 литров - Производительность: 450г. /15 накачиваний - НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ХИМИКАТАМИ И КИСЛОТАМИ

- WWW.GROZ.RU

- Солидолонагнетатель (GR 44212, GR44221)

- Инструкция по эксплуатации

- Сборка и использование - Соедините фланец крышки (1) и крышку (2) при помощи четырёх болтов и гаек (3) - Вставьте корпус насоса в крышку - Расположите нажимной диск (12) с уплотняющим кольцом (16) поверх смазки так, чтобы максимально удалить воздух - Вставьте всасывающий патрубок в уплотнительное кольцо (16) - Разместите устройство поверх контейнера со смазкой и закрепите крышку (2) на корпусе контейнера при помощи трёх фиксирующих барашков (13) - Нажмите на корпус нагнетателя так, чтобы всасывающий патрубок коснулся дна контейнера - Закрепите крышку на корпусе насоса при помощи болта и гайки (4) - Если насос используется впервые, добавьте в выходное отверстие небольшое количество масла (30мл.) - Вверните в выходное отверстие стальную трубку (8) с адаптером для заправки шприцев (11) - Начните качать с помощью рычага (19)

- ДЕТАЛИРОВКА

| - № | - Описание | - К-во | - № | - Описание | - К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Фланец крышки (нерж.) | - 1 | - 11 | - Заправочный адаптер | - 1 |
| - 2 | - Крышка ø 310мм | - 1 | - 12 | - Нажимной диск ø280мм | - 1 |
| - 3 | - Болт+гайка | - 4 | - 13 | - Барашек | - 3 |
| - 4 | - Болт+гайка | - 1 | - 14 | - Шток поршня | - 1 |
| - 5 | - Гайка поршня | - 1 | - 15 | - Толкатель поршня (гайка, шайба, сальник) | - 1 |
| - 6 | - Всасывающий патрубок | - 1 | - 16 | - Уплотнительное кольцо | - 1 |
| - 7 | - Поршень | - 1 | - 17 | - U-образная защёлка | - 1 |
| - 8 | - Стальная трубка | - 1 | - 18 | - Обратный клапан | - 1 |
| - 9 | - Литая головка | - 1 | - 19 | - Рычаг насоса | - 1 |
| - 10 | - Колпачок | - 1 |  |  |  |

- Применение: Смазка до консистенции №2 включительно по шкале NLGI (Национальный Институт Пластичных Смазок (США) контейнер 20 литров - Производительность: 450г. /15 накачиваний - НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ХИМИКАТАМИ И КИСЛОТАМИ

- WWW.GROZ.RU